| Część I - Standard komputera szkolnego dla uczniów i nauczycieli – AIO - 41 sztuk |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dotyczy komputerów fabrycznie nowych, kupowanych na potrzeby uczniów i nauczycieli do realizacji zajęć dydaktycznych na wszystkich poziomach nauczania, z wyjątkiem przypadków szczególnych np. kształcenia zawodowego związanego z grafiką komputerową. |  |  |
| Procesor – CPU: |  | Procesor minimum czterordzeniowy/ośmiowątkowy, klasy x86_64. Wyposażony w 8MB pamięci podręcznej. Procesor o wydajności pojedynczego rdzenia na poziomie 10000 GFLOPS z obsługą AVX-512 Obsługujący MS TEAMS ze wszystkimi efektami pod Windows ≥ 10 |
| Płyta Główna: |  | - Ilość obsługiwanej pamięci RAM ≥ 16GB DDR4 - Ilość wolnych banków pamięci RAM ≥ 1 - BIOS/UEFI możliwość zabezpieczenia dostępu - BIOS/UEFI możliwość zabezpieczenia sekwencji rozruchu - BIOS/UEFI musi posiadać możliwość odczytania informacji za pośrednictwem sieci i systemu do środowiska MS Azure – Intune: - Producent / Model / Numer seryjny - Model / Architektura procesora - Model / Pojemność dysku twardego - Ilość zainstalowanej pamięci RAM - Adresy fizyczne zainstalowanych kart sieciowych - BIOS/UEFI musi zawierać niezamazywaną informację dotyczącą Producenta / Modelu / Numeru seryjnego |
| Pojemność Pamięci RAM: |  | min. 8 GB ≥ DDR4 zalecane 16 GB ≥ DDR4 |
| Grafika: |  | zintegrowana z dynamicznym przydzielaniem pamięci oraz obsługująca pracę w rozdzielczości 4k z min. dwoma monitorami z obsługą minimum Direct X w wersji 11 poziom 10. |
| Dźwięk: |  | karta zintegrowana, mikrofon i głośniki zintegrowane w obudowie monitora, mini-jack combo |
| Dysk: |  | min. 500 GB SSD M.2 NVMe PCIe v3 zalecane dodatkowa wewnętrzna kieszeń 2,5” drugi dysk ze złączem SATA |
| Sieć: |  | Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet (RJ-45), min. WiFi 5 (b/g/n/ac) zalecane WiFi 6 (b/g/n/ac/ax) |
| Wymagane zintegrowane złącza: |  | Gniazda z tyłu obudowy: - Złącze Ethernet RJ45 ≥ 1 - Złącze USB-A ≥ 4 - Złącze HDMI-OUT ≥ 1 (złącze umożliwiające podłączenie projektora/tv pracującego w rozdzielczości ≤ 4k bez zbędnych adapterów lub/i przelotek o długości przewodu do 15m zgodnie ze standardem HDMI 2.0 i wyżej.) Gniazda z boku lub/i przodu lub/i dołu obudowy: - Złącze USB ≥ 1 - Złącze mini-jack combo (wyjcie słuchawkowo-mikrofonowe) |
| Matryca: |  | - Przekątna min.: 23” - IPS z podświetleniem LED - powłoka matrycy: matowa - Nominalna rozdzielczość FullHD 1080p (1920x1080) - Jasność min.: 250 cd/m2 - Kontrast 1000:1 |
| Kamera: |  | min. 720p (1Mp) – zintegrowana w obudowie monitora z przesłoną |
| Napęd optyczny: |  | nie wymagany |
| Czytnik kart pamięci: |  | nie wymagany |
| Ergonomia: |  | - Zalecana konstrukcja All-in-One (AIO) - Wbudowana kamera z przesłoną oraz głośniki wraz z mikrofonem w sposób uniemożliwiający odłączenie od obudowy bez użycia narzędzi - Regulacja wysokości i pochyłu - Stabilna stopa - Złącze Kensington Lock |
| Klawiatura: |  | - przewodowa (USB-A) - pełnowymiarowa z blokiem numerycznym - w układzie QWERTY |
| Urządzenie wskazujące: (zamawiający powinien zdefiniować 1 urządzenie) |  | Mysz – przewodowa, optyczna 3 klawiszowa z kółkiem (USB-A) lub Touchpad – przewodowy z technologią multitouch lub TrackBall – 3 klawiszowy + roller lub TrackPoint – 3 klawiszowy |
| Trusted Platform Module |  | Moduł w wersji 2.0 lub późniejszej, zgodny z Windows 10, Windows 11, Linux |
| System operacyjny |  | Windows 10/11 64-bit wersja PL |
| Gwarancja | Gwarancja minimum D2D „door-to-door” udzielona przez producenta ≥ 36miesięcy |  |
| Wymagania Dodatkowe | - Zasilacz zgodny z Certyfikatem 80 Plus Bronze. - Sterowniki zapewnione przez producenta komputera z 5-cio letnim wsparciem - Komplet musi zawierać wszelkie niezbędne przewody zgodne z normami. |  |
| Inne | - Fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich - Instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim - Deklaracja CE Conformité Européenne - Certyfikat ISO9001:2015 dla producenta sprzętu - Certyfikat TCO lub spełnienie warunków równoważności |  |

Warunki równoważności dla Certyfikatu TCO:

W zakresie produkcji:

Potwierdzenie niezależnej organizacji certyfikacyjnej o charakterze i zasięgu międzynarodowym, że proces produkcji oferowanego sprzętu przebiega w bezpiecznych warunkach, a w szczególności nie wystawia pracowników na działanie niekorzystnych substancji chemicznych.

Potwierdzenie niezależnej organizacji certyfikacyjnej o charakterze i zasięgu międzynarodowym o przestrzeganiu w stosunku do wszystkich osób zaangażowanych w produkcję praw człowieka oraz praw dziecka.

Producent musi posiadać certyfikat ISO 14001 na proces produkcji oraz serwisowania sprzętu.

W zakresie bezpieczeństwa użytkownika końcowego:

Certyfikat niezależnej organizacji certyfikacyjnej o charakterze i zasięgu międzynarodowym potwierdzający, że oferowany sprzęt jest w pełni bezpieczny dla użytkownika końcowego, a w szczególności zabezpiecza go przed porażeniem prądem elektrycznym.

Potwierdzenie niezależnej organizacji o charakterze i zasięgu międzynarodowym, że oferowany sprzęt nie emituje szkodliwego promieniowania elektromagnetycznego – dotyczy komputerów stacjonarnych, komputerów All-In-One oraz ekranów komputerów przenośnych.

W zakresie wydajności oraz kosztów użytkowania sprzętu:

Certyfikat efektywności energetycznej przyznany przez niezależną organizację certyfikacyjną o charakterze i zasięgu międzynarodowym potwierdzający całkowity koszt użytkowania (TCO – Total Cost of Ownership) sprzętu – szczególnie w zakresie zużycia energii elektrycznej.

Wykonane przez niezależną organizację certyfikacyjną o charakterze i zasięgu międzynarodowym badanie emisji hałasu oferowanego sprzętu - dotyczy komputerów stacjonarnych, komputerów All-In-One oraz komputerów przenośnych.

W zakresie obsługi i przedłużenia cyklu przydatności:

Funkcja umożliwiająca łatwe i bezpowrotne usunięcie wrażliwych danych w przypadku utylizacji, rozwiązanie sprzętowe, działające również w przypadku uszkodzenia lub braku systemu operacyjnego na dysku - dotyczy komputerów stacjonarnych, komputerów All-In-One oraz komputerów przenośnych.

Oświadczenie producenta o zapewnieniu dostępności w cyklu życia produktu części zamiennych oraz eksploatacyjnych.

W zakresie bezpieczeństwa środowiska naturalnego:

Badanie niezależnej organizacji certyfikacyjnej o charakterze i zasięgu międzynarodowym potwierdzające, że oferowane produkty nie zawierają kadmu, rtęci, ołowiu, sześciowartościowego chromu oraz innych uznanych za niebezpieczne substancji.

W zakresie recyklingu:

Oświadczenie producenta o prowadzeniu programu utylizacji sprzętu uszkodzonego lub po zakończeniu cyklu życia sprzętu.

| Dokumentacja równoważna do TCO Certifted |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wszystkie normy, certyfikaty i standardy sporządzone przez niezależne, akredytowane jednostki na terenie Polski lub Unii Europejskiej (jeżeli dotyczy) |  |  |
| Zakres | Norma, Standard, Certyfikat | Uwagi |
| Dla podmiotu będącego producentem/fabryki | PN-EN ISO 9001:2015 | System Zarządzania Jakością |
|  | PN-EN ISO 14001:2015 | System Zarządzania Środowiskowego |
|  | PN-ISO 45001:2018 | System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy |
|  | PN-EN ISO/IEC 27001:2017 | System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji |
|  | PN-ISO 37001:2017 | System Zarządzania działaniami antykorupcyjnymi |
|  | PN-EN ISO 50001:2018 | System Zarządzania Energią, Zarządzanie energią i efektywnością energetyczną w przedsiębiorstwie |
|  | IEEE 1680.1 - 2018 | Standard IEEE dla oceny odpowiedzialności środowiskowej i społecznej komputerów i wyświetlaczy W zakresie dla producenta/fabryki – w zakresie odpowiedzialności społecznej i w zakresie ochrony środowiska przy projektowaniu sprzętu komputerowego |
| Dla produktu | PN-EN ISO 14024:2018 | Etykiety i deklaracje środowiskowe -- Etykietowanie środowiskowe I typu. Zasady i procedury. |
|  | PN-EN ISO 7779:2019 | Akustyka - Pomiar hałasu rozprzestrzeniającego się w powietrzu, wytwarzanego przez urządzenia informatyczne i telekomunikacyjne Norma w zakresie akustyki oraz prowadzenia pomiarów głośności urządzeń |
|  | ISO 9296:2017 | Akustyka - Deklarowane wartości emisji hałasu urządzeń informatycznych i telekomunikacyjnych. Norma dotycząca metodologii określania wartości uśrednionych poziomów głośności dla partii sprzętów teleinformatycznych |
|  | PN-EN ISO 3741:2011 | Akustyka -- Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego -- Metody dokładne w komorach pogłosowych Norma w zakresie akustyki – określanie poziomów mocy dźwięku oraz energii dźwiękowej. |
|  | PN-EN ISO 3744:2011 | Akustyka -- Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego. Metody techniczne stosowane w warunkach zbliżonych do pola swobodnego nad płaszczyzną odbijającą dźwięk. Metodyka pomiarowo obliczeniowa w zakresie wyznaczania poziomu mocy akustycznej i ciśnienia akustycznego |
|  | PN-EN ISO 3745:2012/A1:2017-07 | Akustyka -- Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego. Metody dokładne w komorach bezechowych i w komorach bezechowych z odbijającą podłogą |
|  | PN-EN ISO 11469:2016 wg. ISO 1043 | Tworzywa sztuczne -- Identyfikacja rodzaju tworzywa i znakowanie wyrobów z tworzyw sztucznych |
|  | ISO/EIC 28360-1:2018 | Informatyka - Sprzęt biurowy - Oznaczanie wskaźników emisji chemicznej ze sprzętu elektronicznego - Część 1: Materiały eksploatacyjne |
|  | PN-EN IEC 61249-2-45:2018 | Materiały na płytki drukowane i inne struktury wzajemnych połączeń -- Część 2-45: Wzmocnione materiały podłoża z pokryciem i bez pokrycia -- Płyty z bezhalogenowej żywicy epoksydowej, o wzmocnieniu nietkanym/tkanym ze szkła typu E, foliowane miedzią, o przewodności cieplnej (1,0 W/mK) i określonej palności (pionowa próba palności), do lutowania bezołowiowego |
|  |  | Norma w zakresie wytwarzania laminatów drukowanych, bezhalogenowych oraz bez wykorzystania związków ołowiu |
|  | PN-EN IEC 63000:2019 | Dokumentacja techniczna do oceny produktów elektrycznych i elektronicznych w odniesieniu do ograniczenia substancji niebezpiecznych Norma w zakresie tworzenia oraz prowadzenia dokumentacji technicznej do oceny produktów elektrycznych i elektronicznych w odniesieniu do ograniczenia substancji niebezpiecznych |
|  | Badania zgodności z Dyrektywami EMC i LVD przez podmiot akredytowany wg PN-EN ISO/IEC 17025:2018 | Badanie kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń elektronicznych i elektrycznych przeprowadzone przez akredytowane laboratorium |
|  | Dyrektywa RoHS w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym | Deklaracja w zakresie spełnienia wymogów dyrektywy ROHS dotycząca ograniczania substancji niebezpiecznych w produktach elektronicznych |

| Część II - Standard komputera szkolnego dla uczniów i nauczycieli – obudowa wolnostojąca z monitorem i kamerą internetową – 42 sztuki |  |
| --- | --- |
| Dotyczy komputerów fabrycznie nowych, kupowanych na potrzeby uczniów i nauczycieli do realizacji zajęć dydaktycznych na wszystkich poziomach nauczania, z wyjątkiem przypadków szczególnych np. kształcenia zawodowego związanego z grafiką komputerową. |  |
| Procesor – CPU: | Procesor minimum czterordzeniowy/ośmiowątkowy, klasy x86_64. Wyposażony w 8MB pamięci podręcznej. Procesor o wydajności pojedynczego rdzenia na poziomie 10000 GFLOPS z obsługą AVX-512 Obsługujący MS TEAMS ze wszystkimi efektami pod Windows ≥ 10 |
| Płyta Główna: | - Ilość obsługiwanej pamięci RAM ≥ 16GB DDR4 - Ilość wolnych banków pamięci RAM ≥ 1 - BIOS/UEFI możliwość zabezpieczenia dostępu - BIOS/UEFI możliwość zabezpieczenia sekwencji rozruchu - BIOS/UEFI musi posiadać możliwość odczytania informacji za pośrednictwem sieci i systemu do środowiska MS Azure – Intune: - Producent / Model / Numer seryjny - Model / Architektura procesora - Model / Pojemność dysku twardego - Ilość zainstalowanej pamięci RAM - Adresy fizyczne zainstalowanych kart sieciowych - BIOS/UEFI musi zawierać niezamazywaną informację dotyczącą Producenta / Modelu / Numeru seryjnego |
| Pojemność Pamięci RAM: | min. 8 GB ≥ DDR4 zalecane 16 GB ≥ DDR4 |
| Grafika: | zintegrowana z dynamicznym przydzielaniem pamięci oraz obsługująca pracę w rozdzielczości 4k z min. dwoma monitorami z obsługą minimum Direct X w wersji 11 poziom 10. |
| Dźwięk: | karta zintegrowana |
| Dysk: | min. 500 GB SSD M.2 NVMe PCIe v3 zalecane dodatkowa wewnętrzna kieszeń 2,5” drugi dysk ze złączem SATA |
| Sieć: | Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet (RJ-45), min. WiFi 5 (b/g/n/ac) zalecane WiFi 6 (b/g/n/ac/ax) |
| Wymagane zintegrowane złącza: | Gniazda z tyłu obudowy: - Złącze Ethernet RJ45 ≥ 1 - Złącze USB-A ≥ 4 - Złącze HDMI-OUT ≥ 1 (złącze umożliwiające podłączenie projektora/tv pracującego w rozdzielczości ≤ 4k bez zbędnych adapterów lub/i przelotek o długości przewodu do 15m zgodnie ze standardem HDMI 2.0 i wyżej.) - Złącze DisplayPort ≥ 1 Gniazda z boku lub/i przodu obudowy: - Złącze USB ≥ 2 - Złącze mini-jack combo (wyjcie słuchawkowo-mikrofonowe) |
| Napęd optyczny: | nie wymagany |
| Czytnik kart pamięci: | nie wymagany |
| Ergonomia: | - Złącze Kensington Lock - Możliwość pracy w pionie i w poziomie |
| Klawiatura: | - przewodowa (USB-A) - pełnowymiarowa z blokiem numerycznym - w układzie QWERTY |
| Urządzenie wskazujące: (zamawiający powinien zdefiniować 1 urządzenie) | Mysz – przewodowa, optyczna 3 klawiszowa z kółkiem (USB-A) lub Touchpad – przewodowy z technologią multitouch lub TrackBall – 3 klawiszowy + roller lub TrackPoint – 3 klawiszowy |
| Trusted Platform Module | Moduł w wersji 2.0 lub późniejszej, zgodny z Windows 10, Windows 11, Linux |
| System operacyjny | Windows 10/11 64-bit wersja PL |
| Gwarancja : | Gwarancja minimum D2D „door-to-door” udzielona przez producenta ≥ 36miesięcy |
| Wymagania Dodatkowe : | - Zasilacz zgodny z Certyfikatem 80 Plus Bronze. - Sterowniki zapewnione przez producenta komputera z 5-cio letnim wsparciem - Komplet musi zawierać wszelkie niezbędne przewody zgodne z normami. |
| Inne : | - Fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich - Instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim - Deklaracja CE Conformité Européenne - Certyfikat ISO9001:2015 dla producenta sprzętu - Certyfikat TCO lub spełnienie warunków równoważności |

| Monitor |  |
| --- | --- |
| Matryca: | - Przekątna min.: 23” - IPS z podświetleniem LED - powłoka matrycy: matowa - Nominalna rozdzielczość FullHD 1080p (1920x1080) - Wejścia : HDMI IN oraz DisplayPort - Jasność min.: 250 cd/m2 - Kontrast 1000:1 |
| Ergonomia: | - Regulacja wysokości i pochyłu - Stabilna stopa - Złącze Kensington Lock |
| Gwarancja : | Gwarancja minimum D2D „door-to-door” udzielona przez producenta ≥ 36miesięcy |
| Wymagania Dodatkowe : | - Zasilacz zgodny z Certyfikatem 80 Plus Bronze. - Sterowniki zapewnione przez producenta monitora z 5-cio letnim wsparciem - Komplet musi zawierać wszelkie niezbędne przewody zgodne z normami. |
| Inne : | - Fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich - Instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim - Deklaracja CE Conformité Européenne - Certyfikat ISO9001:2015 dla producenta sprzętu - Certyfikat TCO lub spełnienie warunków równoważności |
| Kamera internetowa |  |
| Parametry: | - Rozdzielczość połączeń wideo ≥ HD (1280 x 720) - Połączenie z komputerem USB - Zasilanie poprzez port USB - Uchwyt umożliwiający mocowanie do monitora - Sterowniki zapewnione przez producenta z 5-cio letnim wsparciem |
| Wymagania Dodatkowe : | - Komplet musi zawierać wszelkie niezbędne przewody zgodne z normami. |
| Inne : | - Fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich - Instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim - Deklaracja CE Conformité Européenne - Certyfikat ISO9001:2015 dla producenta sprzętu - Certyfikat TCO lub spełnienie warunków równoważności |

Warunki równoważności dla Certyfikatu TCO:

W zakresie produkcji:

Potwierdzenie niezależnej organizacji certyfikacyjnej o charakterze i zasięgu międzynarodowym, że proces produkcji oferowanego sprzętu przebiega w bezpiecznych warunkach, a w szczególności nie wystawia pracowników na działanie niekorzystnych substancji chemicznych.

Potwierdzenie niezależnej organizacji certyfikacyjnej o charakterze i zasięgu międzynarodowym o przestrzeganiu w stosunku do wszystkich osób zaangażowanych w produkcję praw człowieka oraz praw dziecka.

Producent musi posiadać certyfikat ISO 14001 na proces produkcji oraz serwisowania sprzętu.

W zakresie bezpieczeństwa użytkownika końcowego:

Certyfikat niezależnej organizacji certyfikacyjnej o charakterze i zasięgu międzynarodowym potwierdzający, że oferowany sprzęt jest w pełni bezpieczny dla użytkownika końcowego, a w szczególności zabezpiecza go przed porażeniem prądem elektrycznym.

Potwierdzenie niezależnej organizacji o charakterze i zasięgu międzynarodowym, że oferowany sprzęt nie emituje szkodliwego promieniowania elektromagnetycznego – dotyczy komputerów stacjonarnych, komputerów All-In-One oraz ekranów komputerów przenośnych.

W zakresie wydajności oraz kosztów użytkowania sprzętu:

Certyfikat efektywności energetycznej przyznany przez niezależną organizację certyfikacyjną o charakterze i zasięgu międzynarodowym potwierdzający całkowity koszt użytkowania (TCO – Total Cost of Ownership) sprzętu – szczególnie w zakresie zużycia energii elektrycznej.

Wykonane przez niezależną organizację certyfikacyjną o charakterze i zasięgu międzynarodowym badanie emisji hałasu oferowanego sprzętu - dotyczy komputerów stacjonarnych, komputerów All-In-One oraz komputerów przenośnych.

W zakresie obsługi i przedłużenia cyklu przydatności:

Funkcja umożliwiająca łatwe i bezpowrotne usunięcie wrażliwych danych w przypadku utylizacji, rozwiązanie sprzętowe, działające również w przypadku uszkodzenia lub braku systemu operacyjnego na dysku - dotyczy komputerów stacjonarnych, komputerów All-In-One oraz komputerów przenośnych.

Oświadczenie producenta o zapewnieniu dostępności w cyklu życia produktu części zamiennych oraz eksploatacyjnych.

W zakresie bezpieczeństwa środowiska naturalnego:

Badanie niezależnej organizacji certyfikacyjnej o charakterze i zasięgu międzynarodowym potwierdzające, że oferowane produkty nie zawierają kadmu, rtęci, ołowiu, sześciowartościowego chromu oraz innych uznanych za niebezpieczne substancji.

W zakresie recyklingu:

Oświadczenie producenta o prowadzeniu programu utylizacji sprzętu uszkodzonego lub po zakończeniu cyklu życia sprzętu.

| Dokumentacja równoważna do TCO Certifted |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wszystkie normy, certyfikaty i standardy sporządzone przez niezależne, akredytowane jednostki na terenie Polski lub Unii Europejskiej (jeżeli dotyczy) |  |  |
| Zakres | Norma, Standard, Certyfikat | Uwagi |
| Dla podmiotu będącego producentem/fabryki | PN-EN ISO 9001:2015 | System Zarządzania Jakością |
|  | PN-EN ISO 14001:2015 | System Zarządzania Środowiskowego |
|  | PN-ISO 45001:2018 | System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy |
|  | PN-EN ISO/IEC 27001:2017 | System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji |
|  | PN-ISO 37001:2017 | System Zarządzania działaniami antykorupcyjnymi |
|  | PN-EN ISO 50001:2018 | System Zarządzania Energią, Zarządzanie energią i efektywnością energetyczną w przedsiębiorstwie |
|  | IEEE 1680.1 - 2018 | Standard IEEE dla oceny odpowiedzialności środowiskowej i społecznej komputerów i wyświetlaczy W zakresie dla producenta/fabryki – w zakresie odpowiedzialności społecznej i w zakresie ochrony środowiska przy projektowaniu sprzętu komputerowego |
| Dla produktu | PN-EN ISO 14024:2018 | Etykiety i deklaracje środowiskowe -- Etykietowanie środowiskowe I typu. Zasady i procedury. |
|  | PN-EN ISO 7779:2019 | Akustyka - Pomiar hałasu rozprzestrzeniającego się w powietrzu, wytwarzanego przez urządzenia informatyczne i telekomunikacyjne Norma w zakresie akustyki oraz prowadzenia pomiarów głośności urządzeń |
|  | ISO 9296:2017 | Akustyka - Deklarowane wartości emisji hałasu urządzeń informatycznych i telekomunikacyjnych. Norma dotycząca metodologii określania wartości uśrednionych poziomów głośności dla partii sprzętów teleinformatycznych |
|  | PN-EN ISO 3741:2011 | Akustyka -- Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego -- Metody dokładne w komorach pogłosowych Norma w zakresie akustyki – określanie poziomów mocy dźwięku oraz energii dźwiękowej. |
|  | PN-EN ISO 3744:2011 | Akustyka -- Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego. Metody techniczne stosowane w warunkach zbliżonych do pola swobodnego nad płaszczyzną odbijającą dźwięk. Metodyka pomiarowo obliczeniowa w zakresie wyznaczania poziomu mocy akustycznej i ciśnienia akustycznego |
|  | PN-EN ISO 3745:2012/A1:2017-07 | Akustyka -- Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego. Metody dokładne w komorach bezechowych i w komorach bezechowych z odbijającą podłogą |
|  | PN-EN ISO 11469:2016 wg. ISO 1043 | Tworzywa sztuczne -- Identyfikacja rodzaju tworzywa i znakowanie wyrobów z tworzyw sztucznych |
|  | ISO/EIC 28360-1:2018 | Informatyka - Sprzęt biurowy - Oznaczanie wskaźników emisji chemicznej ze sprzętu elektronicznego - Część 1: Materiały eksploatacyjne |
|  | PN-EN IEC 61249-2-45:2018 | Materiały na płytki drukowane i inne struktury wzajemnych połączeń -- Część 2-45: Wzmocnione materiały podłoża z pokryciem i bez pokrycia -- Płyty z bezhalogenowej żywicy epoksydowej, o wzmocnieniu nietkanym/tkanym ze szkła typu E, foliowane miedzią, o przewodności cieplnej (1,0 W/mK) i określonej palności (pionowa próba palności), do lutowania bezołowiowego |
|  |  | Norma w zakresie wytwarzania laminatów drukowanych, bezhalogenowych oraz bez wykorzystania związków ołowiu |
|  | PN-EN IEC 63000:2019 | Dokumentacja techniczna do oceny produktów elektrycznych i elektronicznych w odniesieniu do ograniczenia substancji niebezpiecznych Norma w zakresie tworzenia oraz prowadzenia dokumentacji technicznej do oceny produktów elektrycznych i elektronicznych w odniesieniu do ograniczenia substancji niebezpiecznych |
|  | Badania zgodności z Dyrektywami EMC i LVD przez podmiot akredytowany wg PN-EN ISO/IEC 17025:2018 | Badanie kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń elektronicznych i elektrycznych przeprowadzone przez akredytowane laboratorium |
|  | Dyrektywa RoHS w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym | Deklaracja w zakresie spełnienia wymogów dyrektywy ROHS dotycząca ograniczania substancji niebezpiecznych w produktach elektronicznych |

| Część III - Standard LAPTOPA szkolnego dla uczniów i nauczycieli – 20 sztuk |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dotyczy komputerów fabrycznie nowych, kupowanych na potrzeby uczniów i nauczycieli do realizacji zajęć dydaktycznych na wszystkich poziomach nauczania, z wyjątkiem przypadków szczególnych np. kształcenia zawodowego związanego z grafiką komputerową. |  |  |
| Procesor – CPU: |  | Procesor minimum czterordzeniowy/ośmiowątkowy, klasy x86_64. Wyposażony w 8MB pamięci podręcznej. Procesor o wydajności pojedynczego rdzenia na poziomie 10000 GFLOPS z obsługą AVX-512 Obsługujący MS TEAMS ze wszystkimi efektami pod Windows ≥ 10 |
| Płyta Główna: |  | - Ilość obsługiwanej pamięci RAM ≥ 16GB DDR4 - Ilość wolnych banków pamięci RAM ≥ 1 - BIOS/UEFI możliwość zabezpieczenia dostępu - BIOS/UEFI możliwość zabezpieczenia sekwencji rozruchu - BIOS/UEFI musi posiadać możliwość odczytania informacji za pośrednictwem sieci i systemu do środowiska MS Azure – Intune: - Producent / Model / Numer seryjny - Model / Architektura procesora - Model / Pojemność dysku twardego - Ilość zainstalowanej pamięci RAM - Adresy fizyczne zainstalowanych kart sieciowych - BIOS/UEFI musi zawierać niezamazywaną informację dotyczącą Producenta / Modelu / Numeru seryjnego |
| Pojemność Pamięci RAM: |  | min. 12 GB ≥ DDR4 zalecane 16 GB ≥ DDR4 |
| Grafika: |  | zintegrowana z dynamicznym przydzielaniem pamięci oraz obsługująca pracę w rozdzielczości 4k z obsługą minimum Direct X w wersji 11 poziom 10. |
| Dźwięk: |  | karta zintegrowana, mikrofon i głośniki zintegrowane w obudowie monitora, mini-jack combo |
| Dysk: |  | min. 500 GB SSD M.2 NVMe PCIe v3 zalecane dodatkowa wewnętrzna kieszeń 2,5” drugi dysk ze złączem SATA |
| Sieć: |  | Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet (RJ-45), min. WiFi 5 (b/g/n/ac) zalecane WiFi 6 (b/g/n/ac/ax) |
| Wymagane zintegrowane złącza: |  | - Złącze Ethernet RJ45 ≥ 1 - Złącze USB ≥ 4, w tym: - Złącze USB-A ≥ 1 - Złącze USB-C ≥ 1 - Złącze HDMI-OUT ≥ 1 (złącze umożliwiające podłączenie projektora/tv pracującego w rozdzielczości ≤ 4k bez zbędnych adapterów lub/i przelotek o długości przewodu do 15m zgodnie ze standardem HDMI 2.0 i wyżej.) - Złącze mini-jack combo (wyjcie słuchawkowo-mikrofonowe) |
| Matryca: |  | - Przekątna min.: 15” - IPS z podświetleniem LED - powłoka matrycy: matowa - Nominalna rozdzielczość FullHD 1080p (1920x1080) - Jasność min.: 250 cd/m2 - Kontrast 1000:1 |
| Kamera: |  | min. 720p (1Mp) – zintegrowana w obudowie monitora z przesłoną |
| Napęd optyczny: |  | nie wymagany |
| Czytnik kart pamięci: |  | nie wymagany |
| Ergonomia: |  | - Wbudowana kamera z przesłoną oraz głośniki wraz z mikrofonem w sposób uniemożliwiający odłączenie od obudowy bez użycia narzędzi - Złącze Kensington Lock |
| Klawiatura: |  | - z blokiem numerycznym - w układzie QWERTY - opcjonalnie podświetlana |
| Urządzenie wskazujące: |  | Touchpad – przewodowy z technologią multitouch |
| Trusted Platform Module |  | Moduł w wersji 2.0 lub późniejszej, zgodny z Windows 10, Windows 11, Linux |
| System operacyjny |  | Windows 10/11 64-bit wersja PL |
| Gwarancja | Gwarancja minimum D2D „door-to-door” udzielona przez producenta ≥ 36miesięcy |  |
| Wymagania Dodatkowe | - Zasilacz zgodny z Certyfikatem 80 Plus Bronze. - Sterowniki zapewnione przez producenta komputera z 5-cio letnim wsparciem - Komplet musi zawierać wszelkie niezbędne przewody zgodne z normami. |  |
| Inne | - Fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich - Instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim - Deklaracja CE Conformité Européenne - Certyfikat ISO9001:2015 dla producenta sprzętu - Certyfikat TCO lub spełnienie warunków równoważności |  |

Warunki równoważności dla Certyfikatu TCO:

W zakresie produkcji:

Potwierdzenie niezależnej organizacji certyfikacyjnej o charakterze i zasięgu międzynarodowym, że proces produkcji oferowanego sprzętu przebiega w bezpiecznych warunkach, a w szczególności nie wystawia pracowników na działanie niekorzystnych substancji chemicznych.

Potwierdzenie niezależnej organizacji certyfikacyjnej o charakterze i zasięgu międzynarodowym o przestrzeganiu w stosunku do wszystkich osób zaangażowanych w produkcję praw człowieka oraz praw dziecka.

Producent musi posiadać certyfikat ISO 14001 na proces produkcji oraz serwisowania sprzętu.

W zakresie bezpieczeństwa użytkownika końcowego:

Certyfikat niezależnej organizacji certyfikacyjnej o charakterze i zasięgu międzynarodowym potwierdzający, że oferowany sprzęt jest w pełni bezpieczny dla użytkownika końcowego, a w szczególności zabezpiecza go przed porażeniem prądem elektrycznym.

Potwierdzenie niezależnej organizacji o charakterze i zasięgu międzynarodowym, że oferowany sprzęt nie emituje szkodliwego promieniowania elektromagnetycznego – dotyczy komputerów stacjonarnych, komputerów All-In-One oraz ekranów komputerów przenośnych.

W zakresie wydajności oraz kosztów użytkowania sprzętu:

Certyfikat efektywności energetycznej przyznany przez niezależną organizację certyfikacyjną o charakterze i zasięgu międzynarodowym potwierdzający całkowity koszt użytkowania (TCO – Total Cost of Ownership) sprzętu – szczególnie w zakresie zużycia energii elektrycznej.

Wykonane przez niezależną organizację certyfikacyjną o charakterze i zasięgu międzynarodowym badanie emisji hałasu oferowanego sprzętu - dotyczy komputerów stacjonarnych, komputerów All-In-One oraz komputerów przenośnych.

W zakresie obsługi i przedłużenia cyklu przydatności:

Funkcja umożliwiająca łatwe i bezpowrotne usunięcie wrażliwych danych w przypadku utylizacji, rozwiązanie sprzętowe, działające również w przypadku uszkodzenia lub braku systemu operacyjnego na dysku - dotyczy komputerów stacjonarnych, komputerów All-In-One oraz komputerów przenośnych.

Oświadczenie producenta o zapewnieniu dostępności w cyklu życia produktu części zamiennych oraz eksploatacyjnych.

W zakresie bezpieczeństwa środowiska naturalnego:

Badanie niezależnej organizacji certyfikacyjnej o charakterze i zasięgu międzynarodowym potwierdzające, że oferowane produkty nie zawierają kadmu, rtęci, ołowiu, sześciowartościowego chromu oraz innych uznanych za niebezpieczne substancji.

W zakresie recyklingu:

Oświadczenie producenta o prowadzeniu programu utylizacji sprzętu uszkodzonego lub po zakończeniu cyklu życia sprzętu.

| Dokumentacja równoważna do TCO Certifted |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wszystkie normy, certyfikaty i standardy sporządzone przez niezależne, akredytowane jednostki na terenie Polski lub Unii Europejskiej (jeżeli dotyczy) |  |  |
| Zakres | Norma, Standard, Certyfikat | Uwagi |
| Dla podmiotu będącego producentem/fabryki | PN-EN ISO 9001:2015 | System Zarządzania Jakością |
|  | PN-EN ISO 14001:2015 | System Zarządzania Środowiskowego |
|  | PN-ISO 45001:2018 | System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy |
|  | PN-EN ISO/IEC 27001:2017 | System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji |
|  | PN-ISO 37001:2017 | System Zarządzania działaniami antykorupcyjnymi |
|  | PN-EN ISO 50001:2018 | System Zarządzania Energią, Zarządzanie energią i efektywnością energetyczną w przedsiębiorstwie |
|  | IEEE 1680.1 - 2018 | Standard IEEE dla oceny odpowiedzialności środowiskowej i społecznej komputerów i wyświetlaczy W zakresie dla producenta/fabryki – w zakresie odpowiedzialności społecznej i w zakresie ochrony środowiska przy projektowaniu sprzętu komputerowego |
| Dla produktu | PN-EN ISO 14024:2018 | Etykiety i deklaracje środowiskowe -- Etykietowanie środowiskowe I typu. Zasady i procedury. |
|  | PN-EN ISO 7779:2019 | Akustyka - Pomiar hałasu rozprzestrzeniającego się w powietrzu, wytwarzanego przez urządzenia informatyczne i telekomunikacyjne Norma w zakresie akustyki oraz prowadzenia pomiarów głośności urządzeń |
|  | ISO 9296:2017 | Akustyka - Deklarowane wartości emisji hałasu urządzeń informatycznych i telekomunikacyjnych. Norma dotycząca metodologii określania wartości uśrednionych poziomów głośności dla partii sprzętów teleinformatycznych |
|  | PN-EN ISO 3741:2011 | Akustyka -- Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego -- Metody dokładne w komorach pogłosowych Norma w zakresie akustyki – określanie poziomów mocy dźwięku oraz energii dźwiękowej. |
|  | PN-EN ISO 3744:2011 | Akustyka -- Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego. Metody techniczne stosowane w warunkach zbliżonych do pola swobodnego nad płaszczyzną odbijającą dźwięk. Metodyka pomiarowo obliczeniowa w zakresie wyznaczania poziomu mocy akustycznej i ciśnienia akustycznego |
|  | PN-EN ISO 3745:2012/A1:2017-07 | Akustyka -- Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego. Metody dokładne w komorach bezechowych i w komorach bezechowych z odbijającą podłogą |
|  | PN-EN ISO 11469:2016 wg. ISO 1043 | Tworzywa sztuczne -- Identyfikacja rodzaju tworzywa i znakowanie wyrobów z tworzyw sztucznych |
|  | ISO/EIC 28360-1:2018 | Informatyka - Sprzęt biurowy - Oznaczanie wskaźników emisji chemicznej ze sprzętu elektronicznego - Część 1: Materiały eksploatacyjne |
|  | PN-EN IEC 61249-2-45:2018 | Materiały na płytki drukowane i inne struktury wzajemnych połączeń -- Część 2-45: Wzmocnione materiały podłoża z pokryciem i bez pokrycia -- Płyty z bezhalogenowej żywicy epoksydowej, o wzmocnieniu nietkanym/tkanym ze szkła typu E, foliowane miedzią, o przewodności cieplnej (1,0 W/mK) i określonej palności (pionowa próba palności), do lutowania bezołowiowego |
|  |  | Norma w zakresie wytwarzania laminatów drukowanych, bezhalogenowych oraz bez wykorzystania związków ołowiu |
|  | PN-EN IEC 63000:2019 | Dokumentacja techniczna do oceny produktów elektrycznych i elektronicznych w odniesieniu do ograniczenia substancji niebezpiecznych Norma w zakresie tworzenia oraz prowadzenia dokumentacji technicznej do oceny produktów elektrycznych i elektronicznych w odniesieniu do ograniczenia substancji niebezpiecznych |
|  | Badania zgodności z Dyrektywami EMC i LVD przez podmiot akredytowany wg PN-EN ISO/IEC 17025:2018 | Badanie kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń elektronicznych i elektrycznych przeprowadzone przez akredytowane laboratorium |
|  | Dyrektywa RoHS w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym | Deklaracja w zakresie spełnienia wymogów dyrektywy ROHS dotycząca ograniczania substancji niebezpiecznych w produktach elektronicznych |