- Załącznik nr 5a do SWZ

- SPECYFIKACJA OFEROWANEGO SPRZĘTU – CZĘŚĆ I – KOMPUTER TYPU ALL IN ONE

……………………………….

(pieczęć Wykonawcy)

Oferujemy dostawę:

Komputer Szkolny dla uczniów i nauczycieli - AIO

Producent (marka)………………………………………. model……………………………..…………,

spełniający nw. wymagania techniczne:

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Procesor – CPU: | Procesor minimum czterordzeniowy/ośmiowątkowy, klasy x86_64. Wyposażony w 8MB pamięci podręcznej. Procesor o wydajności pojedynczego rdzenia na poziomie 10000 GFLOPS. Obsługujący MS TEAMS ze wszystkimi efektami pod Windows ≥ 10 | Należy podać: Typ procesora ………………..……………….. (model) ………………………………….. |
| 2 | Płyta Główna: | - Ilość obsługiwanej pamięci RAM ≥ 16GB DDR4 - Ilość wolnych banków pamięci RAM ≥ 1 - BIOS/UEFI możliwość zabezpieczenia dostępu - BIOS/UEFI możliwość zabezpieczenia sekwencji rozruchu - BIOS/UEFI musi posiadać możliwość odczytania informacji za pośrednictwem sieci i systemu do środowiska MS Azure – Intune: - Producent / Model / Numer seryjny - Model / Architektura procesora - Model / Pojemność dysku twardego - Ilość zainstalowanej pamięci RAM - Adresy fizyczne zainstalowanych kart sieciowych - BIOS/UEFI musi zawierać niezamazywaną informację dotyczącą Producenta / Modelu / Numeru seryjnego | Należy podać: Nazwa producenta: ………………………………… Model ………………………………. |
| 3 | Pojemność Pamięci RAM: | min. 16 GB ≥ DDR4 | ......................................................... (Należy podać rodzaj pamięci i nazwę producenta) |
| 4 | Grafika: | zintegrowana z dynamicznym przydzielaniem pamięci oraz obsługująca pracę w rozdzielczości 4k z min. dwoma monitorami z obsługą minimum Direct X w wersji 11 poziom 10. | Model ………………………………. |
| 5 | Dźwięk: | karta zintegrowana, mikrofon i głośniki zintegrowane w obudowie monitora, mini-jack combo | ..........................(Tak/Nie) |
| 6 | Dysk: | min. 500 GB SSD M.2 NVMe PCIe v3 zalecane dodatkowa wewnętrzna kieszeń 2,5”, drugi dysk ze złączem SATA | ..........................(Tak/Nie) ..........................(Tak/Nie) |
| 7 | Sieć: | Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet (RJ-45), Karta sieciowa bezprzewodowa: min. WiFi 5 (b/g/n/ac) zalecane WiFi 6 (b/g/n/ac/ax) | Obsługiwane standardy WiFi: …………………………………. |
| 8 | Wymagane zintegrowane złącza: | Gniazda z tyłu obudowy: - Złącze Ethernet RJ45 ≥ 1 - Złącze HDMI-OUT ≥ 1 (złącze umożliwiające podłączenie projektora/tv pracującego w rozdzielczości ≤ 4k bez zbędnych adapterów lub/i przelotek o długości przewodu do 15m zgodnie ze standardem HDMI 2.0 i wyżej) Gniazda z boku lub/i przodu lub/i dołu obudowy: - Złącze mini-jack combo (wyjcie słuchawkowo-mikrofonowe) - Złącze USB ≥ 1 | ..........................(Tak/Nie) ..........................(Tak/Nie) ..........................(Tak/Nie) ..........................(Tak/Nie) |
| 9 | Matryca: | - Przekątna min.: 23” - IPS z podświetleniem LED - powłoka matrycy: matowa - Nominalna rozdzielczość FullHD 1080p (1920x1080) - Jasność min.: 250 cd/m2 - Kontrast 1000:1 | ..........................(Tak/Nie) ..........................(Tak/Nie) ..........................(Tak/Nie) ..........................(Tak/Nie) ..........................(Tak/Nie) ..........................(Tak/Nie) |
| 10 | Kamera: | min. 720p (1Mp) – zintegrowana w obudowie monitora z przesłoną | ..........................(Tak/Nie) |
| 11 | Ergonomia: | - konstrukcja All-in-One (AIO) - Wbudowana kamera z przesłoną oraz głośniki wraz z mikrofonem w sposób uniemożliwiający odłączenie od obudowy bez użycia narzędzi - Regulacja wysokości i pochyłu - Stabilna stopa z regulacją - Złącze Kensington Lock lub Noble Lock lub równoważne | ..........................(Tak/Nie) ..........................(Tak/Nie) ..........................(Tak/Nie) ..........................(Tak/Nie) ..........................(Tak/Nie) |
| 12 | Klawiatura: | - przewodowa (USB-A) - pełnowymiarowa z blokiem numerycznym - w układzie QWERTY | ..........................(Tak/Nie) ..........................(Tak/Nie) ..........................(Tak/Nie) |
| 13 | Urządzenie wskazujące: | Mysz – przewodowa, optyczna 3 klawiszowa z kółkiem (USB-A) lub Touchpad – przewodowy z technologią multitouch lub TrackBall – 3 klawiszowy + roller lub TrackPoint – 3 klawiszowy | ..........................(Tak/Nie) |
| 14 | Trusted Platform Module | Moduł w wersji 2.0 lub późniejszej, zgodny z Windows 10, Windows 11, Linux | ..........................(Tak/Nie) |
| 15 | System operacyjny | Windows 10/11 64-bit wersja PL | ..........................(Tak/Nie) Wersja systemu operacyjnego ………………………………….………… |
| 16 | Gwarancja | Gwarancja udzielona przez producenta: - minimum door-to-door ≥ 36 miesięcy | ..........................(Tak/Nie) |
| 17 | Wymagania Dodatkowe | - Zasilacz wbudowany w obudowę zgodny z Certyfikatem 80 Plus Bronze. - Sterowniki zapewnione przez producenta komputera z 5-cio letnim wsparciem - Komplet musi zawierać wszelkie niezbędne przewody zgodne z normami. | ..........................(Tak/Nie) ..........................(Tak/Nie) ..........................(Tak/Nie) |
| 18 | Inne | - Fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich - Instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim - Deklaracja CE Conformité Européenne - Certyfikat ISO9001:2015 dla producenta sprzętu - Certyfikat TCO lub spełnienie warunków równoważności | ..........................(Tak/Nie) ..........................(Tak/Nie) ..........................(Tak/Nie) ..........................(Tak/Nie) ..........................(Tak/Nie) |

Uwaga – dotyczy komputerów typu AIO, komputerów wolnostojących oraz laptopów.

Przez oprogramowanie równoważne należy rozumieć produkt, który zapewni pełną zgodność w środowisku informatycznym Zamawiającego, bez jego dodatkowej modyfikacji. Jeśli w opisach występują: nazwy konkretnego producenta, modelu, typu, konkretny symbol producenta lub produkt czy nazwy z konkretnego katalogu należy to traktować jedynie jako pomoc (model wzorcowy) w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, parametrów, wymagań technicznych oraz funkcjonalnych. Przez oprogramowanie równoważne w stosunku do oprogramowania wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia rozumie się takie, które w sposób poprawny współpracuje ze sprzętem posiadanym przez Zamawiającego oraz realizuje wszystkie funkcje i posiada wszystkie cechy określone przez producenta posiadanego przez Zamawiającego sprzętu oraz te wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania równoważności zaoferowanego produktu leży po stronie Wykonawcy. W tym celu Wykonawca winien przedstawić oświadczenie i dokumenty potwierdzające jego równoważność.